# Módulo Wireless ESP8266

ESP8266, Wireless 23 de junho de 2015 Adilson Thomsen

Com o Módulo Wireless ESP8266 você pode conectar o seu Arduino nas redes wireless 802.11 b/g/n, enviando e recebendo dados nos modos AP (Access Point/Ponto de acesso) e STA (Station), e neste tutorial vamos mostrar como configurar esse módulo como web server, enviando dados para um browser.

Esse módulo se comunica com o microcontrolador utilizando interface serial e seu firmware pode ser atualizado, se necessário. Possui ainda 2 pinos GPIO (General Purpose Input Output, ou Entrada e Saída de uso geral), permitindo que o módulo seja programado diretamente e a GPIO acionada sem a necessidade de uso de um microcontrolador.

Outras características do Módulo Wireless ESP8266:

- Conexão à redes padrão 802.11 B/G/N

- Alcance aproximado: 91 metros

- Tensão de operação : 3.3 VDC

- Comunicação serial: pinos TX e RX

- Modos de operação : Cliente, Access Point, Cliente+Access Point

- Modos de segurança wireless : OPEN/WEP/WPA_PSK/WPA2_PSK/WPA_WPA2_PSK.

- Suporta comunicação TCP e UDP, com até 5 conexões simultâneas

#### Conectando o ESP8266 ao Arduino

O meu ESP-01 tem 8 pinos físicos, dos quais 6 foram usados neste experimento: GND, 3.3V, TX, RX, CH_PD e RST. Os 2 primeiros da lista acima (GND e 3.3V) são os de alimentação elétrica, e foram conectados ao GND e 3V3 do Arduino, respectivamente. Os 2 últimos (CH_PD e RST) foram conectados a pinos digitais, sendo que o primeiro é permanentemente mantido em HIGH, e o segundo fica LOW brevemente na inicialização do meu programa (causando um reset do ESP8266) e a partir daí fica permanentemente em HIGH.

Em conexões serias “clássicas”, o TX de um vai no RX do outro, e vice-versa.

Já os pinos RX e TX são os responsáveis pela comunicação de dados entre Arduino e ESP8266. O RX recebe bits (e deve ser conectado ao TX do Arduino – o pino 1, no caso do Uno), e o TX envia bits (e deve ser conectado ao RX do Arduino - o pino 0, no caso do Uno).

Todas as conexões de alimentação, sinal e dados mencionadas precisam considerar a tensão do ESP8266, que é de 3,3V, bem abaixo dos 5V típicos dos pinos de dados do Arduino. Eu optei por usar um Arduino cuja tensão dos pinos de dados é configurável e tem opção de 3,3V, mas teria outras alternativas que talvez explore em artigos posteriores em Arduinos de 5V, como divisores de tensão construídos com resistores, ou mesmo CIs conversores de nível lógico.

Atenção para o nível de sinal utilizado pelo módulo, que é de 3.3V, assim o pino RX (Recepção serial) não pode ser ligado diretamente ao Arduino. Você pode montar um divisor de tensão com dois resistores, utilizando o calculador deste link.

Arduino TX -> ESP8266 RX

Arduino DO pin -> ESP8266 reset

## Ligação do módulo ESP8266 ao Arduino

Na ligação do ESP8266 com o Arduino usamos um resistor de 1K entre o Vcc (3.3V) e o pino CH_PD (Chip Enable). Para o divisor de tensão, utilizamos 2 resistores de 10K, o que diminuiu a tensão do nível de sinal para um valor suficiente para os testes. Os dois push-buttons do circuito serão utilizados para enviar informações à uma página web, utilizando um web server. Os resistores utilizados nos botões também são de 10K.

Recomendamos a utilização de uma fonte externa para alimentação do módulo, pois dependendo da situação ele pode exigir até 300mA de corrente, e o limite do Arduino é de 50mA.

- Programa web server ESP8266

Antes de carregarmos o programa do web server, vamos alterar a velocidade de comunicação (baud rate) do módulo, que por padrão está setada em 115200 (firmware versão 0.9.5). Nessa velocidade, a biblioteca Software Serial não foi capaz de realizar a comunicação adequadamente, por isso alteramos a velocidade para 19200, utilizando o programa abaixo.

Na linha 17 colocamos a velocidade padrão (115200), e na linha 25 setamos a nova velocidade (19200):

//           mudanca de baud rate

// Autor : FILIPEFLOP

#include <SoftwareSerial.h>

//RX pino 2, TX pino 3

SoftwareSerial esp8266(2, 3);

#define DEBUG true

void setup()

{

Serial.begin(9600);

// Configure na linha abaixo a velocidade inicial do

// modulo ESP8266

esp8266.begin(115200);

sendData("AT+RSTrn", 2000, DEBUG);

delay(1000);

Serial.println("Versao de firmware");

delay(3000);

sendData("AT+GMRrn", 2000, DEBUG); // rst

// Configure na linha abaixo a velocidade desejada para a

// comunicacao do modulo ESP8266 (9600, 19200, 38400, etc)

sendData("AT+CIOBAUD=19200rn", 2000, DEBUG);

Serial.println("** Final **");

}

void loop() {}

String sendData(String command, const int timeout, boolean debug)

{

// Envio dos comandos AT para o modulo

String response = "";

esp8266.print(command);

long int time = millis();

while ( (time + timeout) > millis())

{

while (esp8266.available())

{

// The esp has data so display its output to the serial window

char c = esp8266.read(); // read the next character.

response += c;

}

}

if (debug)

{

Serial.print(response);

}

return response;

}

No programa vamos utilizar a biblioteca SoftwareSerial para efetuar a comunicação com o módulo usando os pinos 2 (RX) e 3 (TX). Assim, podemos utilizar o serial monitor para acompanhar o envio dos comandos ao módulo. Na linha 18 do programa, substitua as informações de SSID (nome da rede wireless) e SENHA pelas informações da rede à qual o módulo irá se conectar.

// Alteracoes e adaptacoes: FILIPEFLOP

#include <SoftwareSerial.h>

//RX pino 2, TX pino 3

SoftwareSerial esp8266(2, 3);

#define DEBUG true

void setup()

{

Serial.begin(9600);

esp8266.begin(19200);

sendData("AT+RSTrn", 2000, DEBUG); // rst

// Conecta a rede wireless

sendData("AT+CWJAP="SSID","SENHA"rn", 2000, DEBUG);

delay(3000);

sendData("AT+CWMODE=1rn", 1000, DEBUG);

// Mostra o endereco IP

sendData("AT+CIFSRrn", 1000, DEBUG);

// Configura para multiplas conexoes

sendData("AT+CIPMUX=1rn", 1000, DEBUG);

// Inicia o web server na porta 80

sendData("AT+CIPSERVER=1,80rn", 1000, DEBUG);

}

void loop()

{

// Verifica se o ESP8266 esta enviando dados

if (esp8266.available())

{

if (esp8266.find("+IPD,"))

{

delay(300);

int connectionId = esp8266.read() - 48;

String webpage = "<head><meta http-equiv=""refresh"" content=""3"">";

webpage += "</head><h1><u>ESP8266 - Web Server</u></h1><h2>Porta";

webpage += "Digital 8: ";

int a = digitalRead(8);

webpage += a;

webpage += "<h2>Porta Digital 9: ";

int b = digitalRead(9);

webpage += b;

webpage += "</h2>";

String cipSend = "AT+CIPSEND=";

cipSend += connectionId;

cipSend += ",";

cipSend += webpage.length();

cipSend += "rn";

sendData(cipSend, 1000, DEBUG);

sendData(webpage, 1000, DEBUG);

String closeCommand = "AT+CIPCLOSE=";

closeCommand += connectionId; // append connection id

closeCommand += "rn";

sendData(closeCommand, 3000, DEBUG);

}

}

}

String sendData(String command, const int timeout, boolean debug)

{

// Envio dos comandos AT para o modulo

String response = "";

esp8266.print(command);

long int time = millis();

while ( (time + timeout) > millis())

{

while (esp8266.available())

{

// The esp has data so display its output to the serial window

char c = esp8266.read(); // read the next character.

response += c;

}

}

if (debug)

{

Serial.print(response);

}

return response;

}

Acompanhe no serial monitor as informações de conexão ao access point (AP) e também o endereço IP obtido pela placa.

Para testar o funcionamento do circuito, abra um browser (Chrome, Firexox, etc) e digite na barra de endereços o endereço IP que foi mostrado no passo anterior, no nosso caso, 192.168.0.27:

Acione os botões do circuito para que as informações correspondentes sejam enviadas ao browser. Devido à taxa de atualização, as informações podem demorar alguns segundos para aparecer na tela. Abaixo, temos uma imagem do circuito que utilizamos para montar este post: