# Sensor de chuva YL-83

Se você já montou ou vai montar uma estação de monitoração climática, usando sensores de temperatura, umidade e pressão, precisa conhecer todo o potencial  do Sensor de chuva YL-83. Este conjunto é formado por uma placa que forma o sensor propriamente dito, com várias trilhas nos dois lados e material resistente à oxidação , que se encarrega de detectar o nível de chuva/umidade do ambiente. Esta placa, por sua vez, é ligada por meio de 2 fios ao módulo principal, que contém o circuito de controle que vai se comunicar com o microcontrolador. No caso deste post, o Arduino.

O módulo de controle, como podemos ver acima, tem 2 pinos que vão se comunicar com a placa do sensor, e na outra extremidade, 4 pinos de sinal e alimentação : A0 (sinal analógico), D0 (sinal digital), GND e Vcc. A alimentação vai de 3.3 à 5 volts.

A placa também possui, logo acima dos pinos, 2 leds. O da esquerda (verde) permanece apagado quando não há sinal no sensor, e começa a piscar ou permanece aceso quando o sensor é acionado. O led da direita (vermelho), indica que o módulo está ligado :

Existem 2 formas bem simples de se trabalhar com esse sensor de chuva. Uma delas é utilizando a saída digital, que simplesmente informa se foi detectada chuva/líquido (saída em nível baixo / low) ou se o sensor está seco (saída em nível alto / high).

Outra maneira, que permite maiores variações, é utilizar a saída analógica, cujo valor vai de 0 a 1023, e dessa maneira dimensionar o que você quer fazer com esse valor, indicando em um painel, por exemplo, se não há chuva, ou se ela está fraca, forte, moderada, etc.

Mas chega de teoria e vamos à prática, mostrando a ligação do sensor de chuva e do módulo de controle ao Arduino, juntamente com um display LCD 16×2 :

O programa abaixo lê as informações tanto da saída digital D0 do módulo, ligada ao pino 7 do Arduino, como da saída analógica A0 , ligada ao pino A5 :

//Programa : Teste sensor de chuva YL-83

//Autor : FILIPEFLOP

#include <LiquidCrystal.h> //Carrega a biblioteca LiquidCrystal

int pino_d = 7; //Pino ligado ao D0 do sensor

int pino_a = A5; //Pino ligado ao A0 do sensor

int val_d = 0; //Armazena o valor lido do pino digital

int val_a = 0; //Armazena o valor lido do pino analogico

//Define os pinos que serão utilizados para ligação ao display

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup()

{

lcd.begin(16, 2);

pinMode(pino_d, INPUT);

pinMode(pino_a, INPUT);

Serial.begin(9600);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Chuva  : ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Intens.: ");

}

void loop()

{

//Le e arnazena o valor do pino digital

val_d = digitalRead(pino_d);

//Le e armazena o valor do pino analogico

val_a = analogRead(pino_a);

//Envia as informacoes para o serial monitor

Serial.print("Valor digital : ");

Serial.print(val_d);

Serial.print(" - Valor analogico : ");

Serial.println(val_a);

//Mostra no display se ha chuva ou nao

if (val_d == 1)

{

lcd.setCursor(10,0);

lcd.print("Nao");

}

else

{

lcd.setCursor(10,0);

lcd.print("Sim");

}

//Mostra no display o nivel de intensidade

//da chuva

if (val_a >900 && val_a <1023)

{

lcd.setCursor(10,1);

lcd.print("      ");

lcd.setCursor(10,1);

lcd.print("----");

}

else if (val_a >600 && val_a <900)

{

lcd.setCursor(10,1);

lcd.print("      ");

lcd.setCursor(10,1);

lcd.print("Fraca");

}

else if (val_a >400 && val_a <600)

{

lcd.setCursor(10,1);

lcd.print("      ");

lcd.setCursor(10,1);

lcd.print("Moder.");

}

else if (val_a <400)

{

lcd.setCursor(10,1);

lcd.print("      ");

lcd.setCursor(10,1);

lcd.print("Forte");

}

delay(1000);

}

No display, é mostrada a indicação de chuva, e se a mesma é fraca, moderada ou intensa :

As informações sobre o sensor também são enviadas para o serial monitor, caso você não tenha um display à disposição.