Introdução ao Arduíno

### Prática : Shield LCD 16x2 com Keypad

I - Objetivo

II – Introdução

Shield LCD 16×2, também conhecido como LCD Keypad Shield, é um shield que emprega toda a praticidade dos shields, de um display 16×2 e de um conjunto de pequenos botões que são utilizados para navegar em menus na tela, com funções selecionar e resetar, de forma a facilitar crucialmente na ligação do compacto display junto ao Arduino.

Este shield possui um display LCD 16x2 com backlight (luz de fundo) azul, e 5 botões customizáveis, além de um botão de reset do Arduino. O ajuste do contraste é feito pelo parafuso do trimpot/potenciômetro acima do display, à esquerda (em azul). Além disso, a placa possui furos para soldagem de barras de pinos, cuja função veremos a seguir.

III – Montagem

O shield utiliza alguns pinos diferentes dos que usamos normalmente nos projetos para ligar um LCD. Se na ligação de um LCD 16x2, como mencionado em outro tutorial sobre o  WH1602A. Nesse shield teremos que usar a seguinte sequência ao inicializar a biblioteca LiquidCrystal :

LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);

Desta forma, temos a seguinte relação entre os pinos do Arduino e os sinais do display :

Os botões do shield usam uma única porta analógica, A0. Repare na ilustração abaixo que o shield usa uma associação de resistores para determinar qual botão foi pressionado, e com isso há uma grande economia de portas digitais do Arduino :

|  | Isso tudo faz com que, obviamente, não possamos utilizar essas portas para outras funções enquanto estivermos utilizando o shield. Note no detalhe das imagens abaixo, que a placa possui furos que permitem a soldagem de uma barra de pinos ou conectores, com isso podemos usar os pinos que sobraram : 0, 1, 2, 3, 11, 12, 13 (digitais), e A1, A2, A3, A4, A5 (analógicos), além dos pinos de energia (5v, 3.3v, GND). O pino 10 também é utilizado pela placa para uma função específica, no caso o backlight, e não deve ser utilizado nos programas. |
| --- | --- |

O circuito

Para o programa de teste, não é necessário o uso de nenhuma biblioteca especial. Usaremos a já conhecida LiquidCrystal, e para determinar qual botão foi pressionado, faremos a leitura da porta analógica A0.

## A montagem

|  | CARACTERÍSTICAS: - Shield LCD 16x2; - LCD Keypad Shield; - Compatível com Arduino; - Encaixe rápido; - Dispensa a utilização de jumpers e protoboards; - Luz de fundo azul com brilho regulável; - 5 botões de comando e 1 botão reset. ESPECIFICAÇÕES: - Modelo: LCD Keypad Shield; - Dimenções (CxLxA): 80x58x13mm; - Peso: 54g. |
| --- | --- |

## O programa Arduino

O nosso código, tem a função de exibir um menu de navegação que através do botão SELECT proporciona a escolha de uma das opções apresentadas junto ao display.

// Teclado e menu de opçoes com display shield e 4 posiçoes

#include <LiquidCrystal.h> // Inclui biblioteca "LiquidCristal.h"

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // Define Pinos do Display

int Menu = 0; // Inicializa valores para Menu

int estado = 0; // Inicializa valores para estado

void setup() {

lcd.begin(16, 2); // Estabelece caracteres do display

clearPrintTitle();

}

void loop() {

MenuPrincipal();

}

void MenuPrincipal() {

int ValEstado = 0; // Inicializa valores para ValEstado

int x = analogRead (0);

lcd.setCursor(0,0); // Posiciona Cursor

if (x < 80) { // Define valores máximos para UP em ValEstado = 1

}

else if (x < 200) {

ValEstado = 1;

}

else if (x < 400){ // Define valores máximos para Down em ValEstado = 2

ValEstado = 2;

}

else if (x < 600){ // Define ação nula para Left

}

else if (x < 800){ // Define valores máximos para Select em ValEstado = 3

ValEstado = 3;

}

if (Menu < 0 || Menu > 4) {

Menu = 0;

}

if (ValEstado != estado) {

if (ValEstado == 1) {

Menu = Menu - 1;

displayMenu(Menu);

} else if (ValEstado == 2) {

Menu = Menu + 1;

displayMenu(Menu);

} else if (ValEstado == 3) {

selectMenu(Menu);

}

estado = ValEstado;

}

delay(5);

}

void displayMenu(int x) {

switch (x) {

case 1:

clearPrintTitle();

lcd.print ("Temperatura"); // Imprime na tela a opção do Menu

break;

case 2:

clearPrintTitle();

lcd.print ("Umidade"); // Imprime na tela a opção do Menu

break;

case 3:

clearPrintTitle();

lcd.print ("Senha"); // Imprime na tela a opção do Menu

break;

case 4:

clearPrintTitle();

lcd.print ("Alarm"); // Imprime na tela a opção do Menu

break;

}

}

void clearPrintTitle() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Pe de Serra");

lcd.setCursor(0,1);

}

void selectMenu(int x) {

switch (x) {

case 1:

clearPrintTitle();

lcd.print ("22 graus"); // Imprime na tela opção escolhida

break;

case 2:

clearPrintTitle();

lcd.print ("32 % Umid."); // Imprime na tela opção escolhida

break;

case 3:

clearPrintTitle();

lcd.print ("******"); // Imprime na tela opção escolhida

break;

case 4:

clearPrintTitle();

lcd.print ("Alarme ativado"); // Imprime na tela opção escolhida

break;

}

}

## IV - Bibliografia

https://www.arduinoecia.com.br/2013/08/arduino-shield-lcd-16x2-com-keypad.html

http://blog.usinainfo.com.br/shield-lcd-16x2-lcd-keypad-shield-com-botoes-para-arduino/

http://www.instructables.com/id/Arduino-LCD-Keypad-Shield-1/